# SOL-FTM-HD功能板介绍

## 仿真内容

SOL-FTM-HD功能板为笔记本显示电路仿真功能板。

## 功能板外观及接口说明

- J3外接连线接口A：40PIN的排线接口（与检测平台40PIN排线接口A相连，用于维修前及维修后检测，维修过程中无需连接。）

- J4外接连线接口B：40PIN的排线接口（与检测平台40PIN排线接口B相连，用于维修前及维修后检测，维修过程中无需连接。）

- J1输入电源：10V的直流电源。

- D82红色指示灯。

- A3—A0；D3—D0；D5—D8绿色指示灯。

- D83、D9、D4黄色指示灯。

- SW1、SW2：拨码开关。

- SW3：手工/自动选择按钮。

- AN1—AN5：按键。

## 功能板指示灯状态说明

1、插上直流电源，电源红色指示灯亮，表示硬盘处于通电的状态。

2、插上直流电源，按下AN5按键，硬盘进入工作状态。

3、再次按下AN5按键，将回到硬盘通电的状态。

## 功能板使用说明

一、通电

1、接通电源后，电源指示灯D82亮；D6绿色指示灯亮。硬盘仿真功能板进入通电状态。

二、工作

1、按下“启停”按键，硬盘仿真功能板进入工作状态，D5，D8绿色指示灯亮。

2、再次按下“启停”按键，硬盘仿真功能板进入通电状态。

三、数据“写”操作

硬盘仿真功能在工作状态下，调整SW1地址拨码开关和SW2数据拨码开关（地址拨码开关控制A0—A3指示灯，数据拨码开关控制D0—D3指示灯）；按下“写”按键，把对应的数据写到对应的地址，同时D7灯闪烁，模拟硬盘“写”操作，“写”操作完成后回到工作状态。

四、数据“读”操作

硬盘仿真功能在工作状态下，调整SW1地址拨码开关（地址拨码开关控制A0—A3指示灯）；按下“读”按键，将对应地址的数据读出。同时D3—D0指示灯会根据此时的数据内容做相应变化。同时D7灯闪烁，模拟硬盘“读”操作，“读”操作完成后回到工作状态。

五、数据“删除”操作

硬盘仿真功能在工作状态下，调整SW1地址拨码开关（地址拨码开关控制A0—A3指示灯）；按下“删除”按键，将对应地址的数据删除。同时D3—D0指示灯会根据此时的数据内容做相应变化。同时D7灯闪烁，模拟硬盘“删除”操作，“删除”操作完成后回到工作状态。

六、数据“格式化”操作

硬盘仿真功能在工作状态下，按下“格式化”按键，将所有的数据删除。同时D7灯闪烁，模拟硬盘“格式化”操作，“格式化”操作完成后回到工作状态。

七、手动/自动

1、在硬盘仿真功能板进入工作状态后，按下“SW3”按键后，硬盘仿真功能板将进入自动模式，此时硬盘仿真功能板将保持现有状态，按任何按键无法操作硬盘仿真功能板。

2、再次按下“SW3”按键，硬盘仿真功能板将进入手动模式，此时硬盘仿真功能板可以手动操作。

| 检测时必须手动 在______地址，写上________数据后，再按下SW3进行测试 |  |
| --- | --- |
| 要求：数据位与地址位应为下表关系。 |  |
| 地址SW1 1234 | 数据SW2 1234 |
| 0110 | 1001 |